Меры безопасности

при пользовании ледовыми переправами.

Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими организациями по согласованию с органами местного самоуправления, органами внутренних дел, ГИМС МЧС России, управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Места, отведенные для переправ, должны соответствовать следующим условиям:

- Дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены.

- В районе переправы отсутствуют (слева и справа от нее на расстоянии 100 метров) сброс теплых и выход грунтовых вод, а также промоины.

- Трассы автогужевых переправ имеют одностороннее движение.

- Для   встречного   движения   прокладывается   самостоятельная   трасса параллельно первой, удаленная от нее на расстояние не менее 40 - 50 метров.

На переправах категорически запрещается:

- Пробивать лунки для рыбной ловли и других целей.

- Переход и проезд в не огражденных и не охраняемых местах.

- Порядок движения транспорта и нормы перевозки груза и пассажиров устанавливаются администрацией переправы с учетом ледового прогноза и таблицы максимальной нагрузки на лед, составленной гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Оборудование и содержание переправ:

У подъезда к переправе выставляется специальный щит, на котором помещается информация: какому виду транспорта и с каким максимальным грузом разрешается проезд по данной переправе и какой интервал движения необходимо соблюдать.

Ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем производится замер толщины льда и определяется его структура. Замер толщины льда производится по всей трассе и особенно о местах, где больше скорость течения и глубина водоема.

Во избежание уменьшения грузоподъемности ледовой переправы регулярно производится расчистка проезжей части от снега.

Граница места, отведенного для переправы, обозначается через каждые 20 - 30 метров вехами.

В опасных для движения местах выставляются предупреждающие знаки.